DOCUMENTATIE ELECTRONICA APLICATA IN ROBOTICA

-PROIECT-

-ROBOT ASPIRATOR-

Dascal Darius

Einholcz Alexandru-Stefan

Carpinisan Andrei

Conceptul initial

Lista cu componentele electronice utilizate in structura robotului:

-Arduino UNO R3;

-Breadboard;

-3 senzori ultrasonici HG-SR04;

-2 motoare Stepper DC 28BYJ-48 + drivere ULN2003

-1 motor DC 5v;

-rezistenta 1kΩ

-condensator 100μF

-1 switch pentru comutarea ON/OFF

-battery pack

Schema electrica a circuitului:

Modul de functionare:

Algoritmul pe care se bazeaza robotul poate fi ilustrat in urmatorul flow-chart si este explicat in ilustratiile de mai jos:

Date importante despre senzori si steppere:

Senzor ultrasonic HC-SR04

- Alimentare:+5V DC

- Curent in sarcina: 15mA

- Effectual Angle: <15°

- Distante detectabile de senzor: 2cm – 400 cm

- Unghi de functionare: 30 degree

- Dimensiuni: 45mm x 20mm x 15mm

28BYJ-48 – 5V Stepper

- Frecventa: 100Hz

- Rezistenta: 50Ω±7%(25°C)

- Alimentare: +5V DC

- Stepper unipolar

- Se foloseste in tandem cu driverul ULN2003

- Gear ratio: 64:1

- Noise <35dB(120Hz,No load,10cm)

Codul:

#include <NewPing.h>

#include <AccelStepper.h>

#define SONAR_NUM 3

#define MAX_DISTANCE 200

NewPing sonar[SONAR_NUM] = {

NewPing(8, 9, MAX_DISTANCE),

NewPing(8, 10, MAX_DISTANCE),

NewPing(8, 11, MAX_DISTANCE)

};

AccelStepper myStepper(8, 0, 1, 2, 3);

AccelStepper myStepper2(8, 4, 5, 6, 7);

void setup() {

myStepper.setMaxSpeed(1000);

myStepper2.setMaxSpeed(1000);

}

void forward()

{

myStepper.setCurrentPosition(0);

myStepper2.setCurrentPosition(0);

while(myStepper.currentPosition()!=-1000 && myStepper2.currentPosition()!=-1000)

{myStepper.setSpeed(-500);

myStepper.runSpeed();

myStepper2.setSpeed(-500);

myStepper2.runSpeed();

}

}

void backward()

{

myStepper.setCurrentPosition(0);

myStepper2.setCurrentPosition(0);

while(myStepper.currentPosition()!=2000 && myStepper2.currentPosition()!=2000)

{myStepper.setSpeed(500);

myStepper.runSpeed();

myStepper2.setSpeed(500);

myStepper2.runSpeed();

right();

}

}

void left()

{

myStepper.setCurrentPosition(0);

myStepper2.setCurrentPosition(0);

while(myStepper.currentPosition()!=-4500 && myStepper2.currentPosition()!=4500)

{myStepper.setSpeed(-500);

myStepper.runSpeed();

myStepper2.setSpeed(500);

myStepper2.runSpeed();

}

forward();

myStepper.setCurrentPosition(0);

myStepper2.setCurrentPosition(0);

while(myStepper.currentPosition()!=-4500 && myStepper2.currentPosition()!=4500)

{myStepper.setSpeed(-500);

myStepper.runSpeed();

myStepper2.setSpeed(500);

myStepper2.runSpeed();

}

}

void right()

{

myStepper.setCurrentPosition(0);

myStepper2.setCurrentPosition(0);

while(myStepper.currentPosition()!=4500 && myStepper2.currentPosition()!=-4500)

{myStepper.setSpeed(500);

myStepper.runSpeed();

myStepper2.setSpeed(-500);

myStepper2.runSpeed();

}

forward();

myStepper.setCurrentPosition(0);

myStepper2.setCurrentPosition(0);

while(myStepper.currentPosition()!=4500 && myStepper2.currentPosition()!=-4500)

{myStepper.setSpeed(500);

myStepper.runSpeed();

myStepper2.setSpeed(-500);

myStepper2.runSpeed();

}

}

/*

sonar[0]=dreapta

sonar[1]=fata

sonar[2]=stanga

*/

void verificare()

{

if(sonar[0].convert_cm(sonar[0].ping_median()) && sonar[1].convert_cm(sonar[1].ping_median()) && sonar[2].convert_cm(sonar[2].ping_median()))

if(sonar[1].convert_cm(sonar[1].ping_median())>7.)

forward();

else

{

if(sonar[0].convert_cm(sonar[0].ping_median())<7. && sonar[2].convert_cm(sonar[2].ping_median())<7.)

backward();

else

{if(sonar[0].convert_cm(sonar[0].ping_median())<7. && sonar[2].convert_cm(sonar[2].ping_median())>7.)

left();

else{

if(sonar[0].convert_cm(sonar[0].ping_median())>7. && sonar[2].convert_cm(sonar[2].ping_median())<7.)

right();

else

{if(sonar[0].convert_cm(sonar[0].ping_median())>7. && sonar[2].convert_cm(sonar[2].ping_median())>7.)

right();

}

}

}

}

}

/*

verificare:

0 - forward

1 - backward

2 - right

3 - left

4 - com

*/

void loop() {

delay(100);

bool ok=true;

for(uint8_t i=0;i<SONAR_NUM && ok;i++)

{

if(sonar[i].convert_cm(sonar[i].ping_median())!=0.)

if(sonar[i].convert_cm(sonar[i].ping_median())<7.)

ok=false;

}

if(ok)

{

forward();

}

else

{

verificare();

}

}